根據以下所附的 TAMAYA TD-3 經緯儀資料, 計算與繪圖輸出各高度的風速與風向 (假設氣球上升速度是常數 w = 150m/ min)

測風汽球計算低層大氣風場的方法如下：

假設上升速度W(unit: m/min.)在觀測過程為一常數 每一筆數據的組成是：(Ti,Ai,Ei)；

Ti是時間(unit: second)，Ai和Ei分別是方位角和仰角(unit: degree)。

我們假設兩筆資料之間△T (=Ti+1-Ti)的汽球飄移為一直線，經由平面三角函數關係計算出來的風場東西分量(u)和風場南北分量(v)，則是這一時間間距的平均數值，汽球高度Zi (unit: m)則由Wi和Ti相乘得之：

u = Zi+1* cot EI+1  * sin Ai+1 – Zi* cot Ei * sin Ai

v = Zi+1* cot Ei+1 * cos Ai+1 – Zi * cot Ei * cos Ai

淨重W(g)的測風汽球在充灌氦氣約達56cm直徑時停止充灌，繫綁氣嘴後使用拉力計測量其浮力L(g)。根據英國氣象局的經驗公式，計算求得該汽球上升速度W (m/min.)

W = 150 * L1/2 / (L+B)1/3

B: 30 g à  W = 150 m/min

△T = 10 seconds

-----------------------------------------------------------------------------

data sample

Status--second--方位角--仰角  (有*代表該筆數據觀測員有疑慮)

D 0000 001.20 001.20

D 0010*011.05 001.20

D 0020 040.55 033.00

D 0030*039.35 055.15

D 0040 040.25 060.60

D 0050 042.95 061.05

D 0060 044.35 062.70

D 0070 046.40 060.50

D 0080 043.70 057.70

D 0090 042.95 054.75

D 0100 043.05 051.75

D 0110*043.10 050.50

D 0120*044.75 049.20

D 0130 045.70 049.85

D 0140*051.05 052.10

D 0150 052.50 054.40

D 0160*051.80 050.95

D 0170*052.00 045.70

D 0180*079.95 046.55

D 0190*079.95 062.00

D 0200 087.50 066.80

D 0210 105.30 06.80

D 0220*108.00 067.65

D 0230 122.20 066.60

D 0240 125.40 062.75

D 0250 130.45 062.75

D 0260 134.35 063.25

D 0270*143.70 066.65

D 0280*137.10 063.85

D 0290 141.20 063.65

D 0300*150.80 063.65

D 0310 150.30 063.50

D 0320*152.10 063.75

D 0330*155.20 063.75

D 0340*158.25 063.75

D 0350*161.40 063.85

D 0360 163.75 063.85

D 0370 163.80 062.90

D 0380 165.15 062.45

E 0390 166.55 062.80